Общество с ограниченной ответственностью

научно-производственное предприятие «Орт»

( ООО НПП «Орт»)

П А С П О Р Т

И  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ УНИВЕРСАЛЬНОЕ

УПУ-1

28.99.39-019-34030573-2024 РЭ

Зав. № _____________

г. В о р о н е ж   2024

С О Д Е Р Ж А Н И Е

- Общие положения

- Назначение

- Техническая характеристика

- Комплектность поставки

- Устройство, управление стволом и техобслуживание

6.  Рекомендации по применению

7.  Гарантийные обязательства изготовителя

8.  Свидетельство о приемке

1. О Б Щ И Е   П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Настоящее руководство включает сведения о функциональных и качественных характеристиках Устройства подачи универсального УПУ-1

ТУ 28.99.39-019-34030573-2024.

1.2.  Конструкция ствола обеспечивает:

- подачу ОВ в зону тушения

-  перекрытие потока огнетушащих веществ;

-  усилие на органах управления не более 6 Н (6 кгс).

2. Н А З Н А Ч Е Н И Е

2.1. Устройство подачи универсальное УПУ-1 ТУ 28.99.39-019-34030573-2024 (далее Устройство) предназначено для формирования и направления сплошной струи воды и/или других ОВ.

2.2. Устройство работает с морской водой.

2.3. Устройство изготовляется в климатическом исполнении УХЛ для категории размещения 1.1 по ГОСТ 15150-69.

2.4. Устройство готово к использованию  без предварительной подготовки.

3. Т Е Х Н И Ч Е С К А Я   Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

| № п/п | Наименование | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Условный проход, мм | 50 |
| 2 | Рабочее давление, МПа | 0,4÷0,6 |
| 3 | Дальность водяной струи (по крайним каплям), м: | 25 |
| 4 | Диаметр выходного отверстия, мм | 11 |
| 5 | Наличие перекрывного устройства | + |
| 6 | Габаритные размеры, мм: длина/высота/ширина | 380/250/120 |
| 7 | Масса, кг | 1,3 |

.Примечание. Значения показателей приведены при рабочем давлении (0,4+0,05)МПа.

4. К О М П Л Е К Т Н О С Т Ь   П О С Т А В К И

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство подачи универсальное УПУ-1 | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |

5. У С Т Р О Й С Т В О,   У П Р А В Л Е Н И Е   И

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    О Б С Л У Ж И В А Н И Е

5.1.  Устройство ствола

Внешний вид ствола приведен на рис. 1. Устройство состоит из блока перекрывного (1),  вертлюка (2), перекрывной рукоятки (3), сопла (4). Устройство выполнено из термостойких высокопрочных пластмасс и нержавеющей стали.

3				4

2

1

Рис.1

  - Управление.

Открытие и перекрытие потока ОВ осуществляется рукояткой (3).

Ствольщик, удерживая Устройство, переводит рукоятку в положение «Открыто» и направляет поток ОВ в очаг пожара. При переводе кукоятки в положение «Закрыто» происходит перекрытие подачи ОВ.

  - Техническое обслуживание

5.3.1.  После применения Устройства:

-   отсоединить Устройство от рукава и слить остатки ОВ;

-  промыть Устройство горячей водой;

5.3.2.	 Храниться Устройство должно при положительной температуре в помещении или в отапливаемом отсеке (кабине) пожарного автомобиля.

При хранении Устройства при отрицательных температурах необходимо обеспечить отсутствие влаги снаружи и во внутренней полости Устройства и установить рукоятку в положение «Открыто».

  - 6. Рекомендации по применению

Внимание!  Подача воды в Устройство осуществляется через один рукав Ø50мм. При большой протяженности линии, рукава магистрали должны иметь больший диаметр.

Меры безопасности

-  Запрещается применять Устройство вблизи открытых линий электропередач, расположенных в радиусе действия сплошной струи.

- При наличии в помещении скрытой или транзитной электропроводки работы по тушению необходимо проводить только после обесточивания всего оборудования.

- К моменту пуска воды Устройство должно надежно удерживаться оператором.

-  При работе на максимальных расходах  Устройство должно располагаться как можно ниже к земле.

- Не подавать струи воды на вещества и материалы, способные взрываться и усиливать горение при реакции с водой.

-  Не оставляйте открытый Устройсттво без надзора на боевой позиции, даже после прекращения подачи воды.

- Запрещается использовать Устройство  в качестве ударного инструмента.

- При работе при низких температурах не перекрывать Устройство на длительное время.

- При отсутствии сведений об обесточенности электрической проводки, считать, что она находятся под напряжением и использовать только распыленную  струю.

- Запрещается нахождение ствольщиков в обваловании горящего резервуара при наличии проливов нефти или нефтепродуктов.

- Запрещается подавать воду в незакрепленные рукавные линии при работе на высотах.

- При тушении пожаров строительных лесов на новостройках и реконструируемых зданиях боевые позиции ствольщиков должны располагаться не ближе 10 метров от лесов.

7.  Г А Р А Н Т И И     И З Г О Т О В И Т Е Л Я

7.1. Предприятие - изготовитель  гарантирует  соответствие  Устройства  требованиям технических условий при эксплуатации Устройства в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации,  бесплатное устранение  заводских  дефектов  в течение гарантийного срока.

7.2. В  случае  обнаружения  неисправности  Устройства  по  вине  предприятия-изготовителя  необходимо  описать   неисправность на  листе  для  заметок данного руководства и выслать  изделие  в адрес изготовителя вместе с руководством по эксплуатации. При этом заводской номер Устройства должен соответствовать номеру паспорта и руководства по эксплуатации Устройства.

7.3. Срок  гарантии  устанавливается  12 месяцев со  дня  получения  Устройства потребителем.

7.4 Срок эксплуатации 2 года со  дня  получения  Устройства потребителем.

8.  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О    О   П Р И Ё М К Е

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ УНИВЕРСАЛЬНОЕ УПУ-1 зав.  №  ___________

соответствует ТУ 28.99.39-019-34030573-2024 и  признано  годным  к  эксплуатации.

Устройство подвергнуто консервации и упаковке согласно ТУ 28.99.39-019-34030573-2024.

М.П.                                                      Дата выпуска   _____________

Начальник ОТК   ______________

Представитель заказчика

_________________________________

Адрес предприятия-изготовителя:

394019,  г. Воронеж,  ул. Холмистая, 26

Тел/факс:  +7 (473) 246-67-68,  (473) 221-45-19

E-mail: info@ort-vrn.ru,   http://www.ort-vrn.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________